神马教仪数据传输接口协议

- 协议中各个数据采用大端模式

蓝牙数据上传协议

- 蓝牙名称命名，SHM:编号_XXXX   XXXX用于区别不同的蓝牙设备，没有具体的长度限制，格式正确即可

格式中各字段说明如下表所示：

| 名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 协议识别码 | 2 | 固定填写0xce,0xcb |
| 产品编号 | 2 | 根据产品编号填写 |
| 无线地址 | 2 | 无线地址 |
| 心跳 | 1 | 固定填写0x0 |
| 预留 | 3 | 可填写 0xaa,0xaa,0xaa |
| 数据种类 | 1 | 传感器可能有多种数据 两种就写2 |
| 数据占有字节 | 2 | 2个bit是一个数据最多可以定义8种。 2个bit：0代表一个字节 1代表两个字节 2代表三个字节 3代表四给字节 例如：数据种类是2，占有字节数是0x00 0x06 6的二进制110 分别代表第一个数据10=2 占有3个字节 第二个数据是1占有2个字节 后面的数据排列就是 3字节+2字节 如有需要 数据循环填写 |
| 数据域 | n | 传输的数据内容 |

下位机每100ms上传数据，连接后自动向上传输

注意：数据为负数时，最高字节的第一个bit是符号位。例如2字节的数据，如果是正，就是正常显示，如果是负数，最高位置1，就是负数。

如+10，就是0X000A,如-10就是0X800A

蓝牙数据控制协议

暂无

USB和串口数据上传协议

格式中各字段说明如下表所示：

| 名称 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 协议识别码 | 2 | 固定填写0xce,0xcb |
| 产品编号 | 2 | 根据产品编号填写 |
| 心跳 | 1 | 固定填写0x0 |
| 预留 | 3 | 可填写 0xaa,0xaa,0xaa |
| 数据种类 | 1 | 传感器可能有多种数据 两种就写2 |
| 数据占有字节 | 2 | 2个bit是一个数据最多可以定义8种。 2个bit：0代表一个字节 1代表两个字节 2代表三个字节 3代表四给字节 例如：数据种类是2，占有字节数是0x00 0x06 6的二进制110 分别代表第一个数据10=2 占有3个字节 第二个数据是1占有2个字节 后面的数据排列就是 3字节+2字节 如有需要 数据循环填写 |
| 数据域 | n | 传输的数据内容 |

下位机每100ms上传数据，连接后自动向上传输

USB和串口数据控制协议

暂无

产品编号

- 产品编号占用两个字节，每个传感器根据自身数据种类占用连续的编号，例如单摆 上传数据包含周期和角度，起始编号是20，占用的编号就是20和21，分别对应周期和角度。

- 如有新传感器开发，请联系增加编号

| - 名称 | - 起始编号 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 单摆 | - 20 | - 占用编号20和21 |